# Examen de capacitación en seguridad

| Nombre del instructor: | Nombre del estudiante: |
| --- | --- |
| Nombre de la compañía: |  |
| Fecha de la capacitación sobre seguridad de montacargas: |  |

- ¿Con qué frecuencia un operador de montacargas necesita someterse a una evaluación de seguridad de PIT montacargas?

- Anualmente

- Cada 3 años

- La certificación no es necesaria una vez certificado

- Cada 2 años

- ¿Cuándo es necesario realizar la capacitación de actualización?

- Si usted o alguien observan al operador usar el montacargas de manera insegura

- Si el operador tiene un accidente o cuasi accidente

- Si el operador está asignado para conducir un tipo diferente de montacargas

- Si un cambio en el lugar de trabajo afecta la seguridad

- Si el operador no aprueba una evaluación

- Todo lo anterior

- La certificación de seguridad de montacargas debe incluir lo siguiente:

- Nombre del operador

- Fecha de la capacitación

- Fecha de la evaluación

- Identificar a las personas que realizan la capacitación o evaluación

- Todo lo anterior

- Verdadero o falso. ¿Debe ser considerado competente y experto en una clase y tipo de montacargas específicos para operar ese montacargas?

- _________________________________________________________________________________

- Verdadero o falso. ¿Un elevador de tijera se considera un camión industrial motorizado y requiere la certificación de capacitación en seguridad según se define en la norma de camiones industriales motorizados de la OSHA?

- ________________________________________________________________________________

- Verdadero o falso. Hay aproximadamente 1 muerte en el lugar de trabajo cada 3 días que involucra un montacargas.

- ________________________________________________________________________________

- Verdadero o falso. Está bien usar motores de combustión interna en entornos con mala ventilación.

- ________________________________________________________________________________

- ¿De qué clase son parte los montacargas para pasillos angostos con motor eléctrico?

- Clase I

- Clase IV

- Clase III

- Clase II

- Verdadero o falso. ¿Los operadores de portapalets manuales deben realizar un curso de certificación
de montacargas?

- ________________________________________________________________________________

- ¿Con qué frecuencia un operador debe realizar una inspección de montacargas?

- ¿Antes del inicio de cada turno diariamente?

- Día por medio

- Una vez a la semana

- Anualmente

- Verdadero o falso. ¿Está bien operar un montacargas que tiene una pequeña fuga de fluido hidráulico?

- ________________________________________________________________________________

- Verdadero o falso. ¿Debemos inspeccionar visualmente las cadenas del mástil para asegurarnos de que no haya torceduras, roturas o falta de lubricación?

- ________________________________________________________________________________

- ¿Cuáles de los siguientes sistemas de montacargas debemos verificar para asegurarnos de que
funcionan correctamente?

- Cinturones de seguridad

- Luces

- Espejos

- Alarmas de retroceso

- Bocinas

- Todos los anteriores

- Verdadero o falso. ¿Es importante revisar las palas del montacargas en busca de desgaste, grietas superficiales y rectitud?

- ________________________________________________________________________________

- ¿En qué sección de las horquillas suelen ocurrir grietas superficiales?

- La punta

- El talón, en la curva

- El vástago

- La pala

- Verdadero o falso. ¿Demasiado o muy poco juego en el volante puede afectar el control de
su montacargas?

- ________________________________________________________________________________

- Verdadero o falso. El operador del montacargas es responsable de realizar todas las reparaciones necesarias en su elevador.
 ________________________________________________________________________________

- Verdadero o falso. Siempre debe usar un contacto de tres puntos al entrar o salir de un montacargas.

- ________________________________________________________________________________

- Verdadero o falso. ¿Está bien no usar el cinturón de seguridad si solo opera el montacargas a distancias cortas?

- ________________________________________________________________________________

- En caso de que su montacargas comience a volcarse, usted:

- Nunca debe saltar

- Debe plantar los pies en el piso del vehículo

- Debe tomar el volante

- Debe inclinarse hacia adelante y lejos del impacto

- Todos los anteriores

- ¿Cuáles son algunos de los desafíos que dificultan la operación de un montacargas?

- Peso variable

- Falta de suspensión

- Dirección trasera

- Larga distancia de frenado

- Todos los anteriores

- Al mover una carga con un montacargas, debe:

- Inclinar el mástil hacia atrás mientras viaja

- Llevar la carga lo más baja posible

- Conducir lentamente

- Detenerse en las intersecciones ciegas y hacer sonar su bocina

- Mirar antes de retroceder

- Todo lo anterior

- Verdadero o falso. ¿Si tiene una alarma de retroceso en su montacargas, no necesita mirar antes
de retroceder?
________________________________________________________________________________

- Verdadero o falso. Está bien pasar otros montacargas en las intersecciones.

- ________________________________________________________________________________

- Verdadero o falso. Nunca debe sacar los brazos o las piernas fuera del montacargas.

- ________________________________________________________________________________

- Si conduce cuesta arriba con una carga y su carga restringe su vista, debe:

- Estar atento a su entorno

- Inclinarse fuera del elevador para obtener una mejor vista

- Conducir en retroceso con cargas grandes

- Conducir hacia adelante lentamente, con las horquillas al frente y utilizar un vigía

- Verdadero o falso. Si conduce cuesta arriba sin carga, conduzca con la parte trasera de un montacargas hacia adelante, conduzca en reversa con las horquillas apuntando hacia abajo.

- ________________________________________________________________________________

- Verdadero o falso. Si conduce cuesta abajo sin carga, conduzca con las horquillas hacia adelante apuntando hacia abajo y conduzca hacia adelante.

- ________________________________________________________________________________

- Verdadero o falso. Si conduce cuesta abajo con una carga, conduzca con la parte trasera del montacargas hacia adelante y conduzca en reversa.

- ________________________________________________________________________________

- Verdadero o falso. La OSHA considera que un montacargas está sin supervisión una vez que no está a la vista del operador. ________________________________________________________________________________

- Verdadero o falso. La suspensión de un montacargas es similar a un vehículo.

- ________________________________________________________________________________

- Verdadero o falso. El gas licuado del petróleo es extremadamente frío y puede causar quemaduras por congelación si no usa los guantes adecuados al reabastecer el combustible.

- ________________________________________________________________________________

- Verdadero o falso. Las baterías de los montacargas deben cargarse en un área designada con ventilación adecuada, extintor de incendios y estación de lavado de ojos.

- ________________________________________________________________________________

- Verdadero o falso. Al cargar y reparar baterías, vierta ácido en agua, nunca agua en ácido.

- ________________________________________________________________________________

- Verdadero o falso. Al levantar varios elementos, debe colocar los más pesados hacia la parte posterior de las horquillas para mantener la estabilidad.

- ________________________________________________________________________________

- Debe hacer lo siguiente al cargar en remolques y camiones.

- Bloquee las ruedas

- Revise el piso dentro del remolque en busca de daños y capacidad para soportar su montacargas

- Inspeccione la rampa de carga para asegurarse de que esté segura y estable

- Controle las llaves

- Todo lo anterior

- Verdadero o falso. Nunca permita que nadie camine, se pare o pase debajo de una carga elevada.

- ________________________________________________________________________________

- Verdadero o falso. Elevar una carga en un montacargas de contrapeso mueve el centro de gravedad combinado al borde de la pirámide de estabilidad. ________________________________________________________________________________

- ¿Cuáles son ejemplos de factores de riesgo de vuelco de un montacargas?

- Elevar la carga

- Agregar peso

- Conducir rápido

- Detenerse o girar

- Todos los anteriores

- Verdadero o falso. Es importante no combinar múltiples factores de riesgo de vuelco. ________________________________________________________________________________

- Verdadero o falso. Es importante determinar su peso de carga para evitar que su montacargas
se vuelque.

- ________________________________________________________________________________

- Verdadero o falso. Siempre debe tener en cuenta el peso de cualquier aditamento o accesorio utilizado en un montacargas. ________________________________________________________________________________

- ¿Dónde puede obtener la capacidad de carga máxima de su montacargas?

- Placa de capacidad en el montacargas

- Buscarlo en Google

- De su supervisor

- En un montacargas similar diferente

- Verdadero o falso. La capacidad de carga máxima de un montacargas se reduce cuando levanta un objeto con un centro de carga que es mayor que el centro de carga estándar.

- ________________________________________________________________________________

- Verdadero o falso. Nunca levante a alguien que esté parado sobre las horquillas o un palet.

- ________________________________________________________________________________

- Verdadero o falso. Está bien levantar a alguien en un palet si no lo levanta a más de 6 pies.

- ________________________________________________________________________________

- Las plataformas de trabajo de montacargas deben:

- Estar diseñadas y certificadas por un fabricante o ingeniero profesional

- Estar fijadas de forma segura a las horquillas

- Estar equipadas con: barandas, protección contra caídas y letreros que muestren la capacidad

- Ser monitoreadas en todo momento por el operador del montacargas

- Todos los anteriores

- Al entrar o salir de un edificio con intersecciones ciegas, usted debe:

- Detenerse y salir manejando

- Salir conduciendo de inmediato

- Detenerse, hacer sonar la bocina y salir lentamente

- Reducir la velocidad

- Verdadero o falso. Nunca se deben usar palets de carga doblados o dañados.

- ________________________________________________________________________________

- Verdadero o falso. Los montacargas deben operarse a toda velocidad para que el trabajo se realice
más rápido.

- ________________________________________________________________________________

icwgroup.com

ICW Group is the marketing name for ICW Group Holdings, Inc. For a list of all ICW Group Holdings, Inc. subsidiaries, please visit our website www.icwgroup.com. 
Not all products and coverages are available in all states.